采购需求

（以下采购需求部分由采购人：宣城市公共就业（人才）服务中心提供并负责解释，联系方式见招标公告）

（一）项目介绍：

1、人力资源市场智能化设备采购安装及售后服务；

2、设备配套设施采购供应、安装调试、售后及维护；项目预算：人民币140.1万元整。

（二）货物需求一览表及主要技术指标参数要求（用“▲”标注参数为打分项，不满足扣分）

人力资源市场招聘展位系统

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 规格参数 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道闸 | 3 | 台 | 1)具有零位自检功能，方便用户维护及使用； 2）防冲功能，在没有接收到开闸信号时，伸缩挡板自动锁死； 3）红外/机械双重防夹功能，在伸缩挡板复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，且力度很小，同时发出报警信号； 4）具有自动复位功能，行人读有效卡后，若在系统规定时间内未通行时，系统将自动取消行人此次通行权限； 6）统一标准的对外电气接口，内嵌身份证读卡器、预留社会保障卡读卡器等接口，并可通过管理计算机实现远程控制与管理； 7）整个系统运行平稳、噪音小； 技术参数： 1)电源电压：AC220±10% V、50HZ 2)驱动电机：直流电机 24V/40W 3)工作环境温度：-25℃ - 60℃ 4)相对湿度：相对湿度≤90%、不凝露 5)输入接口：12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号驱动电流＞10mA 6)通信接口：RS232通讯, 7)通信距离：≤10米 8)通道宽：通道>=600MM 9)通行速度： <=35人/分钟 10)闸门开、关时间： 翼闸<=2秒 11) 可自动对通行方向的通行人数进行统计。 12）▲机器上带有二代身份证读卡模块、预留社保卡读卡接口及下一代身份证读卡接口。 |  |
| 2 | 安检门 | 1 | 扇 | 外接电源：190V - 245V 50/60Hz 功耗：<=35W 信号频率：6KHz~9KHz可调节 工作环境：-20℃─45℃ 运输全重：约70kg 整机重量：约65kg 外形尺寸：(mm)2220(高) x 820(宽) x 522(深) 通道尺寸：(mm)2000(高) x 700(宽) x 500(深) 配置2个手持金属探测器 |  |
| 3 | 入口LED屏 | 1 | 套 | P2.5户外LED全彩屏：5.5平方米 1、单元板尺寸：192*192mm 2、发光点颜色：1G1B1R 3、驱动方式：恒流 4、物理点间距：2.5mm 5、最佳视距：3m 6、最大功耗：650w 7、白平衡亮度：2000cd 8、使用寿命：100000小时 9、恒流扫描：1/8 10、背板密封，美观大方。 |  |
| 4 | 桌面招聘平板 (核心产品) | 40 | 台 | 1、 X86架构，支持双屏显示，求职登记录入显示使用，>=12英寸可触摸、多点液晶屏，全金属，可防水；真彩色，支持802.11a/b/g/n/ac无线协议。 2、支持常见格式的视频解码。 3、支持招聘单位的招聘岗位信息滚动显示, 支持游动字幕，播放通知。 4、支持同时发布多媒体音、视频及图文节目，为招聘单位提供各种及时有效宣传的手段。 5、▲ 内存>=4G，固态硬盘>==120G（SSD）， 6、▲CPU:主频>=2.3G，核心数>=2，线程数>=4。 7、功耗低于60W，噪音低于45分贝，支持以USB接口读取身份证。内置扬声器。 8、接口列表：HDMI×1，VGA×1，>=USB×4（USB3.0>=2)，音频输出×1，DC插座×1，RJ45网口×1 9、须与液晶电视做对接，支持与电视机连接后实现双屏显示，电视机显示招聘内容，平板显示登录内容。 10、预装windows操作系统； |  |
| 5 | 液晶电视机 | 40 | 台 | 1、产品类型：智能 LED； 2、外观颜色：黑色； 3、能效等级：1 级； 4、屏幕尺寸：55； 5、屏幕类别：A+屏； 6、固有分辨率：1920*1080； 7、亮度：300cd/m2； 8、▲对比度：>=1200:1； 9、屏幕比例：16:9； 10、刷屏率：60； 11、扫描方式：逐行扫描； 12、响应时间：<=8ms； 13、开机时间：<=30S； 14、支持播放格式：1080p； 15、操作系统：Android； 16、▲CPU核心 ：>=双核，CPU 主频：>=1.2GHz； 17、 内部存储空间 （ROM） ：>= 4GB； 18、内部运行空间（RAM） ：>=1GB； 19、数字电视（是否） ：是； 20、支持网络连接： Wi-Fi 类型(频段)， 2.4G 单发单收， 连接方式： 有线/无线， 支持网卡， 内置 WIFI， 支持 （U 盘） 第三方安装， 支持多屏互动， 支持 Wi-Fi 热点 ， 支持 DLNA； 21、端口参数： USB2.0 接口：3， HDMI1.4 接口 ：3， 数字 RF 接口 ： 1， 与模拟 RF 复用， 模拟 RF 接口：1，与数字 RF 复用， SD 卡槽/最多扩展多少 1 micro SD， 移动硬盘支持最大容量 2.5T， AV 接口 ：1，与 YUV复用， Avout 端口： 1， 网线接口： 1， YUV接口：1，与 AV 复用， 同轴端口：1， YPbPr/YCbCr 个数 1，与 AV 复用； 22、功耗参数： 电源功率（w） <=120W， 待机功率 （w） 小于 0.5， 工作电压 （v） 220v， 整机功耗 <=120W； 23、USB 支持视频格式 MPEG1，MPEG2，MPEG4，M-JPEG，RealVideo，RMVB 等， USB 支持音频格式 MP3 等， USB 支持图片格式 BMP，JPG等； 24、 无信号自动待机功能、 静音功能； 25、提供3C认证证书复印件并加盖投标单位公章； ▲HDMI 信号源锁定功能、加电自动开机功能，能和平板电脑做无缝对接，保证相关产品的兼容性，保证系统能够稳定运行。 |  |
| 6 | 身份证(社保卡）读卡器 | 40 | 台 | 1、接触式卡支持： 支持读写IC卡、CPU卡、SIM卡，支持读写社会保障卡信息，支持1个符合ISO7816的卡座。 2、二代身份证读取：内置符合公安部标准的二代证阅读器，支持读取中华人民共和国第二代身份证信息。 3、PSAM卡接口：同时可附加2个符合GSM 11.11的Sim的卡尺寸SAM卡座。 4、状态显示：LED指示灯，指示电源、通讯、读卡、交易等状态。 5、密码键盘：支持外接密码键盘。 6、操作系统：支持windows XP、7、8、10及windows Server2003、2008、2010操作系统及Unix和Linux。 7、与PC通讯类型：USB接口。 8、电源：采用USB接口供电或电源适配器供电，具有过压保护。 9、所遵循的标准：ISO7816、IS014443、GSM11.11、FCC、ROHS、CE、CCC。 10、符合人社部规定的《社会保障（个人）卡规范》和《社会保障卡读写终端规范》。 11、其他特性：提供通用接口函数库，可支持多种操作系统和语言开发平台，支持在线升级。 |  |
| 7 | 自助服务终端 | 5 | 台 | 1.外观：加厚钢板机柜，表面豪华进口金属烤漆 2.显示器 ：19英寸LCD彩色液晶显示器 3.触摸屏：19寸防爆红外触摸屏 ▲4. CPU：处理器Intel 双核2.4GHz或以上； ▲5. 内存为：>=4GB DDR3 ▲6.硬盘容量：>=500G（SATA） 7.内置金属加密键盘 8.外观尺寸：145*47*25(cm) 9.音响：环绕立体声 10.电源电压：AC220V±10% 50Hz±1Hz 11.工作环境：温度：-5℃~+35℃ 12.湿度：40% ~ 80%（相对，非减压） 13.功耗：<200 14.接口： USB接口 15.控制面板：电源开关、音量、音调调谐 16.机柜配置：集中电源控制系统 17. ▲内嵌二代身份证读卡器、社保卡读卡器。要求与招聘系统无缝对接，可通过身份证读卡器、社保卡读卡器读取简历信息。 |  |
| 8 | 招聘展位 | 80 | 套 | 一、展位隔断：1、隔断：1600×1500mm(宽度×进深)，背板高度2000mm，侧板高度1200mm。 2、材料：基材采用优质E-1标准免漆板， 采用杉木芯免漆生态板，铝合金。 3、封边条：选用优质PVC封边条。 4、说明：材料干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。 二、展位桌：1、尺寸：1200mm×550mm×760mm。 2、材料：基材采用E-1标准优质材料。 3、封边条：选用优质PVC封边条（2mm厚）。 4、说明：材料干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。 7、内嵌槽口（安装iPad和读卡器一体机），安装后设备与桌面保持平整（只有40套桌开孔）。 三、洽谈椅（共计40*3+10把）： 1、尺寸：800mm×500mm×720mm。 2、面料：国产优质高密度纳米网布，透气，耐磨，耐脏，耐脏，耐氧化。 3、扶手：扶手和椅身衔接处金属衔接，具有稳固性，同时带有金属亮泽，更美观。 4、固定弓架脚，采用优质钢铸，电镀钢脚，光泽亮丽，抗压抗摔不变形；安全稳固，承重好。 |  |
| 9 | 招聘展位改造 | 45 | 套 | 原有45个展位拆除，并重新利旧40展位安装、综合布线、改造等。 |  |
| 10 | 引导显示大屏 | 1 | 台 | 1、触摸屏类型：投射式电容屏，触摸屏尺寸：65英寸（16:9），有效触摸区域：1431*806mm(H×V)， 触摸屏厚度：3.9mm，触摸屏硬度：6H，功耗：≤0.3W，触摸屏接口：USB2.0，触摸点数：10点， 触摸相应时间：≤10ms，线性误差：≤2%，最小触摸直径：1.5mm，触摸力度：≤10g，触摸屏寿命：≥2亿次，触摸方式：手指或电容触摸笔， 面板尺寸：65英寸，显示比例：16:9，背光类型：LED，背光寿命：30000Hrs，有效显示区域：1431*806mm (H×V) ，可视角度：全视角，刷新频率：60Hz ，亮度：350 cd/m²，对比度：3000:1，信号接口类型：LVDS，最佳分辨率：1920*1080， 整机外形尺寸：1508*882*80mm，产品结构：纯平，产品颜色：银色+黑色，主机：内置，喇叭：5W 8Ω，环境参数：工作温度：-15—50°C，储存湿度：-20—70°C，工作湿度：20%—90%，液晶输入接口：LVDS，主板接口：HDMI、VGA、USB、LAN、音频，安装方式：壁挂：配落地支架，散热方式：自然风冷，输入电压：110-220V， CPU：八核，主频>=1.5GHz，DDR：DDR-III 2GB，存储：默认标配8GB EMMC NAND芯片，最大支持128GB，HDMI输出：HDMI 2.0标准显示接口，最高支持2016P输出，HDMI输入：HDMI 1.4a标准输入接口，最高支持1080P输入，线路输出：支持标准左右声道线路输出（排针接口），功放输出：8欧·6W双路音频功放输出，MIC输入：差分MIC输入（排针接口），线路输入：立体声线路输入（排针接口），USB接口：2个外置竖插接口，2个内置排针接口，1个OTG排针接口，TF卡：自弹式TF卡插座，最高支持128GB TF卡 WiFi：内置高性能SDIO接口Wi-Fi模块，支持IEEE 802.11 b/g/n 蓝牙：内置高性能串口BT模块，支持V2.1+EDR/BT v3.0/BT v3.0+HS/BT v4.0，以太网口：10/100M自适应以太网，背光控制：行业标准液晶屏背光控制接口，支持背光开关和亮度调节，红外遥控：标准红外遥控接收头和红外接收排针接口，GPIO输入：5路GPIO输入，可扩展GPIO按键和/或数字输入量 实时时钟：超低功耗RTC电路，并可支持定时开关机，指示灯：待机指示和工作指示灯，按键：烧录键（RECOVERY）和复位键，电源输入：支持9~18V宽电压直流电源输入，环境要求：工作温度0°~70°，工作湿度0%~95%（不结露），系统：windows |  |
| 11 | 系统联调 | 50 | 套 | 智能招聘系统集成联调，主要包括桌面pad、电视、场内大屏、自助服务终端、引导屏等场内设备与安徽公共招聘网无缝对接，满足线上线下联动。 ▲提供系统开发商公章的兼容性测试承诺函，承诺桌面pad、电视、场内大屏、自助服务终端、引导屏等场内设备与“安徽公共招聘网”项目无缝对接；或提供2017年以来安徽省内人力资源市场建设案例,提供项目中标通知书、合同、项目验收材料或用户证明。 |  |
| 12 | 入户门改造 | 1 | 项 | 1.4m(宽)*2.34m（高）入户门，新入户门与人力资源市场封闭处理，封闭处理要确保安全，美观。 |  |

网络系统

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 台数 | 规格参数 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 路由器 | 1 | 台 | 1、支持固话千兆电口 ≥8个，千兆光口 ≥2个，USB接口≥2个，支持硬盘 ≥1TB容量 ； 2、支持内存≥2GB； 3、吞吐量 ≥500M，最大并发连接数 ≥300000，带机量≥ 500； 4、支持静态路由、RIP(V1/V2)、RIPng、OSPFv2等多种路由协议； 5、为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽、负载等多种方式； 6、支持正向DNS代理功能，可根据配置实现对不同外网线路的DNS服务器地址管理； 7、支持应用路由功能，支持基于P2P、通讯、视频等应用进行路由选择； 8、支持管理AP功能，最大支持管理64个AP； 9、支持网络资源加速，可对指定网络资源提供热点资源本地化服务。需要明确支持APP，系统补丁等的缓存； 10、支持通过云平台集中管理、集中配置等； 11、支持一键防共享上网功能，开启后可禁止内部共享上网； 12、支持URL特征库，URL条目≥2500万条，支持URL分类和自定义URL；URL数据库及应用特征库支持5年免费升级； 13、为方便vpn内部流量的限速，保证关键流量在vpn通道的使用，要求支持可视化vpn功能； 14、为确保系统兼容性，本项目网络系统要求同品牌。 | 华为、新华三、锐捷 |

| 14 | 交换机 | 2 | 台 | 1.交换容量≥336Gbps，转发性能≥166Mpps； 2.固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥52； 3.要求所投设备MAC地址≥12K； 4.要求所投产品支持防雷等级≥10KV； 5.工作温度0-50°； 6.支持静态路由、RIP、OSPF等三层路由协议； 7.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 8.支持虚拟化功能，最多可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间只需要毫秒级； 9.要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms； 10.整机采用绿色环保设计，满负荷情况下电源功率≤40W； 11.支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web. 12、为确保系统兼容性，本项目网络系统要求同品牌。 | 华为、新华三、锐捷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | POE交换机 | 2 | 台 | 1.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；支持≥24个电口均支持POE/POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W； 2.交换容量≥336Gbps，转发性能≥51Mpps；要求所投设备MAC地址≥12K3.要求所投设备MAC地址≥12K； 4.要求所投产品支持防雷等级≥6KV； 5.工作温度0-50°； 6.支持静态路由、RIP、OSPF等三层路由协议； 7.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 8.提供虚拟化功能，最多可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间只需要毫秒级； 9.要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms； 10.支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。 11、为确保系统兼容性，本项目网络系统要求同品牌。 | 华为、新华三、锐捷 |
| 16 | 无线接入器(AP) | 12 | 台 | 1、支持标准的802.11n协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11a/n和802.11a/b/g/n模式 2、支持2条空间流,单频最大接入速率≥300Mbps,整机最大接入速率≥600Mbps； 3、提供1个console管理口,1个10/100/1000Base-T以太网上联端口； 4、支持PoE以太网供电（支持802.3af/802.3at兼容供电）和本地供电（DC 12V）； 5、支持胖/瘦AP两种工作模式的切换 ，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信； 6、支持云AC管理； 7、支持无线入侵检测传感器模式，配合无线控制器可实时监测、报警和处理非法攻击行为，保留测试权利； 8、工作温度为-10°C～50°C； 9、为确保系统兼容性，本项目网络系统要求同品牌。 | 华为、新华三、锐捷 |
| 17 | 控制器(AC) | 2 | 台 | 1、百兆电接口≥5个，1个console口； 2、可管理AP数目不少于200个； 3、AC内漫游切换时间小于50ms； 4、支持802.11安全和加密：支持多SSID、支持隐藏SSID、支持802.11i标准PSK认证、支持WPA、WPA2标准； 5、为确保系统兼容性，本项目网络系统要求同品牌。 | 华为、新华三、锐捷 |
| 18 | 综合布线 | 1 | 批 |  |  |

广播系统

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 规格参数 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 数码编程分区控制器 | 1 | 台 | 1.全新编程模式，8个主程序，1个特殊备用程序，一键调用当天与明天程序运行。并可预设晴天雨天运行模式； 2. 可对内置MP3音源进行编程定时播放，采用SD卡存储MP3音乐，可以无限扩展存储容量；设有快捷键，一键调用MP3曲目； 3.主机自带5进10出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打破传统的操作模式，随意打 开分区通道； 4. 设网络总线，可控制16台分区器，最大可达160个广播分区，实现编程自动或手动分区广播； 5. 24小时精确到秒全天候按星期制运行程序，定时播放可达99曲； 6. 内置输出音源监听功能，并可调监听音量； 7. 设有4路可编程定时控制电源及2路辅助电源插座，； 8. 消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播； 9. 支持RS-232电脑接口，所有功能由电脑直接控制； 10. 远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配制，可将遥控器任意键配制成电源管理、MP3 播放及分区控制； | 西派、ITC、天玛、BGM |
| 19 | 三音源合并机 | 1 | 台 | 1.标准机柜式设计（1U），黑色氧化铝拉丝面板，考究的工艺，尽显高档气质； 2.内置USB接口、SD卡槽，CD机芯和收音机三种音源，CD播放和MP3播放共用一个通道输出，收音机独立一个通道输出； 3.CD采用高档吸入式机芯； 4.收音机采用高灵敏度收音模块； 调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个； 5.带红外遥控功能，并能够独立遥控音量控制。 | 西派、ITC、天玛、BGM |
| 20 | UHF段液晶显示可调频真分集无线咪(双手持） | 1 | 套 | 1. 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术。 2. 提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。 3. 具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 4. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 5. 带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 6. 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 7. 超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 8. 红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。 9. 中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。 10.系统指标：频率指标 :640-830MHz、调制方式 :宽带FM、频率响应 :80-18KHz（±3dB）、工作距离：约100m； 11.接收机指标：接收机方式 :二次变频超外差、灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)、灵敏度调节范围 :12-32dB μV 12.发射机指标：音头: 动圈式麦克风、输出功率: 高功率30Mw；低功率3Mw 13.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒 | 西派、ITC、天玛、BGM |
| 21 | 对数指向性天线+无线放大器 | 1 | 套 | 1.宽频定向天线680-960MHZ； 2.适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络； 3. 频带范围 ：680~960MHz 4. 增益 ：11dB 5. 输入阻抗 ：50Ω 6. 水平面波源宽度： 60°、垂直面波源宽度： 50° 7. 前后比： ＞18、驻波比： ＜1.5 8. 模化形式： 垂直 9. 最大功率： 50W 10.标配两根25米50欧同轴线 | 西派、ITC、天玛、BGM |
| 22 | 前置放大器 | 1 | 台 | 1具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 西派、ITC、天玛、BGM |
| 23 | 纯后级广播功放 | 1 | 台 | 1. 高性能的开关电源单通道大功率纯后级广播功放，结构紧凑、合理，智能保护电路提供先进的技术来保护内部线路和连接的负载，可以在极端条件下保护放大器和扬声器。 2. 高效功率放大电路设计，大于600w定压（70V、100V）功率输出。 3. 1通道LINE不平衡TRS/XLR输入，1通道LINE平衡XLR级联输出。 4. 具有零电压开关（ZVS）和零电流开关（ZCS）软开关电源的功能，开关机自动软启动，达到92%的超高系统效率。 5. 具有输出短路、直流输出、超温、限压等完善保护功能 | 西派、ITC、天玛、BGM |
| 24 | 十六位电源时序器 | 1 | 台 | 1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 2.16路电源输出，每路输出AC220V(10A)， 电源插口总容量达 6KVA； 3.设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制； 4.16路电源插座依次间隔1秒打开； 5.有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。 |  |
| 25 | 室外豪华型防水音柱（定压） | 8 | 台 | 1．额定功率（100V）：22.5W,45W 2．额定功率（70V）：11.2W,22.5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．阻抗：黑:Com白:440Ω绿:220Ω 5．频率响应：50-18KHz 6．喇叭单元：4"×4,2.5"×1 | 西派、ITC、天玛、BGM |
| 26 | 广播支音箱线（室内） | 1 | 项 |  |  |
| 27 | 安装费其它辅助材料 | 1 | 项 |  |  |

（三）投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、具备独立法人资格，合法有效的营业执照；

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4、本次招标不接受联合体投标。

（四）、投标人必须提交的证明文件：

1、营业执照副本；（扫描件加盖供应商电子签章）

2、法人授权委托书；（按格式上传）

3、其它材料。（按要求提供）

（五）合同主要条款：

1、付款方式：设备到货后付合同额的 30%，终验后付合同额的 65%，验收后满3年付余款5%。

2、履约保证金：成交人的询价响应保证金在合同签订后自动转为履约保证金，项目验收合格后，无息退还。

3、本项目为交钥匙工程，项目中涉及到的应有综合布线，因施工造成的墙、顶、地面损伤修复，设备搬运等所有费用均由中标单位承担，不接受项目签证。

4、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交宣城仲裁委员会仲裁。

（五）包装、运输、安装、调试：由成交供应商负责承担。

（六）商检、计量、检测、验收费用：由成交供应商负责承担。

（七）交货及安装地点：宣城市人力资源市场。

（八）培训：由成交供应商负责承担。

（九）交货及提供服务时间要求：合同签订后 30 个日历天。

（十）售后服务：

1、质保期：三年，详见采购需求技术参数。提供的货物出现质量问题的供货方负责包换、包退，并承担调换或退货的实际费用。

2、维修响应：供货方在保修期内接到用户电话后，在 2 小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决问题，不能修复的必须采取无偿更换设备措施，以保证用户的正常使用。 保修期外供货方终生提供零配件及维修保养，可收取维修成本和适当利润。

3、培训人员现场培训（操作、维护等）：供货方免费培训。