采购需求

（以下采购需求部分及评标办法由采购人：宣城职业技术学院提供并负责解释，联系方式见招标公告）

（一）项目介绍：

1、采购范围：智能门锁产品本体、应配配件及其相关的送货、指定地点安装、调试与售后服务；必须与我校校园卡系统无缝对接且无偿提供与我校数字化校园的接口对接。

2、采购内容：智能门锁1490套（含产品本体、应配配件、控制器、交换机、服务器、安装辅材等）；网络门锁管理软件1套；管理终端电脑9台。预算资金150万元。

（二）货物或服务需求一览表及主要指标参数要求（必须满足的参数用“★”标注）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 规格参数 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感应卡联网门锁 | 1490 | 把 | 1.具有多级管理——共分为紧急、总控、楼控、服务员、学生和系统管理员6个管理层次； ★2.开锁方式至少具备卡片刷卡开锁、移动手机端绑定微信开锁、机械钥匙开锁三种形式。 ★3.各种不同权限和类型的卡片，即使在网络中断的情况下也能对正常开锁或对门锁进行初始化设置； 4.限时功能——任意一张开锁卡均可设定有时间限制，超时则开锁功能无效； 5.定时功能——任意一张开锁卡均可设定为在某一天内某一时间段有效而在其他时间段无效的卡片； 6.通道功能——任意一把门锁均可设置为通道锁：房间通道、层通道、楼通道、总通道。 ★7.远程授权和注销功能：授权——将原来无权开锁的卡片经系统授权后变为有权门锁的卡片；注销——将原来有权开锁的卡片经系统注销后变为无权开锁的卡片，与授权功能相反。 8.远程开锁和闭锁——管理软件可对系统内的全部或部分门锁进行远程开锁和闭锁操作。 9.与控制器通信采用RS485总线通信方式。 技术参数： 1.适用卡片类型： CPU卡、飞利浦M1-S50/S70、复旦微类卡 2.读卡距离： 2~3cm 3.通讯时长：门锁和管理电脑通讯时间<2秒钟 ★4.电源切换： DC5V，正常网络供电，当临时断电后使用内置电池供电，电池寿命不小于36个月。 5.开锁记录：脱机状态＞2000条，联机状态记录无限制 6.欠压报警点 当后备干电池电压低于4.8V时,将发出低压报警提示 7.门锁芯片等级： 工业级 8.工作环境：－20℃～55℃；最大90%RH不凝露 9.静态电流：＜80μA 工作电流： ≤150mA 10.有效开锁时间： 6秒 11.存储时间：＞10年 12.黑名单：＞90条 13.时限红名单：＞100条 14.普通红名单：＞300条 ★15.材质：面板把手304不锈钢、国际标准防盗五锁舌、表面进行电泳漆处理 ★16.门磁接入：采用内置式门磁，监控开门状态 17.方舌保护：具有方舌保护功能 18.耐久性能： ＞20万次 19.使用寿命： ＞10年 门厚 38~65mm 20.平均故障率: 正常使用＜1/50000次 21.抗静电干扰能力: ≥－15KV 22.报警提示: 非法入侵报警当橇动外锁体或处于闭合状态时强行开门会响起警报声,当门未关上时门锁会及时报警,当锁未关好时门锁会及时报警 23.开锁记录：卡片、机械开锁记录均存录于电脑 |  |
| 2 | 联网门锁控制器 | 48 | 台 | - 芯片及等级: 32位ARM处理器（工业级） - 工作电源:AC220V市电或者POE供电 - 输出电源:DC12V - 工作温度:－10℃～60℃ - 工作湿度: 20%~90%RH - 抗静电干扰能力 :≥－15KV - 上位机通信协议:UDP协议（TCP/IP协议） - 下游设备协议:RS485总线通讯 - 管控门锁数量:>30把 |  |
| 3 | 过线器 | 1480 | 个 | - 耐腐蚀，不易生锈，不锈钢材质铸造； - 硬度强，弹簧式的管道方便拉伸弯曲，管道金属支持不易变形 - 外露方式 |  |
| 4 | 读写器 | 3 | 台 | 1.读卡类型:CPU卡、飞利浦M1-S50/S70、复旦微类卡 2.工作频率:13.56MHZ 3.通讯方式:USB 4.供电方式:USB口 DC5V/ 500mA 5.工作湿度:20%~90%RH 6.工作温度:-30℃-+70℃ 7.读卡距离:0-5cm（视卡而定） 8.读卡时间:<100ms 9.状态显示:LED指示灯，指示电源或通讯状态 10.整机电流:小于50mA |  |
| 5 | 联网门锁系统管理软件 | 1 | 套 | ★1.具备软件著作专利权，提供联网门锁软件著作权证书； 2.门锁系统管理软件实时监控门锁状态：开锁记录、电池欠压、门的开关状态等； 3.分级密码管理——每位操作员均有自己的工号和口令，并且根据需要给每位操作员设置相应的操作权限，使之不能越权操作； ★4.学生基本信息可直接导入发卡管理软件，不需手工逐一登记录入。 5.查询报表功能——可以查阅发卡记录、操作记录、持卡人信息、开锁记录和门锁运行状态等信息，并能通过打印机打印出来； ★6.门锁系统软件能与校园一卡通系统和校园智慧平台无缝对接； ★7.软件自加密功能，针对我校功能设计，在用的校园一卡通卡片无需再次加密，可实现发卡和授权; ★8.可与火灾自动报警系统、安全防范各子系统联动。遇到紧急情况时自动打开相关区域的门锁; |  |
| 6 | 交换机 （16口） | 8 | 台 | 下行端口：16个10/100/1000Base-T 以太网口 上行端口：与上行口共用 MAC地址表：8K 交货容量：32Gbps 包转发率：24Mpps 输入电压：AC:100V-240V AC,50/60Hz 支持拨码开关，分三挡级以上 功耗：〈9.5W |  |
| 7 | 服务器 | 1 | 台 | 产品结构：1U机架式 处理器：英特尔志强四核处理器E3-1220V6 3.0GHZ 芯片组：英特尔C236 内存：16G；支持ECCDDR4 2133MHZ内存（4个插槽，最大支持内存512G） 硬盘：1T*3 支持3.5英寸硬盘 RAID控制器：集成S130 SATA RAID控制器 存储选项：可支持四个3.5英寸ASA,近线SAS或SATA；最大硬盘容量可扩展至40TB 光驱： SATA DVD 网卡：Broadcom®BCM5720双端口千兆网卡 电源：非冗余250瓦（80+银牌认证）；自动量程（100伏-240伏） 视频：至少支持2D图形 扩展槽：3个PCIe 插槽：1X8PCIe 3.0(X16接口) 1 X4PCIe 3.0(X8接口) 1X1PCIe 3.0(X1接口) 显示器:宽屏 23英寸 |  |
| 7 | 管理终端电脑 | 9 | 台 | 1.CPU Intel Core I5-7400 四核 3.00GHz 2.显卡 GT730 独立2G DDR3显卡 3.内存 DDR4 8G 4.硬盘 1TB 7200转/分钟 5.显示器 宽屏 23英寸 |  |
| 8 | 线材及布线施工 | 1490 | 套 |  |  |
| 9 | 门锁安装调试 | 1490 | 把 |  |  |

（三）供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目不接受联合体投标；

3、具备独立法人资格，具有合法有效的营业执照；

4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（四）供应商必须提交的证明文件：

1、营业执照副本（扫描件加盖供应商电子签章）

2、法人委托授权书（按格式上传）

3、采购需求中要求的其它材料（按采购需求要求提供）

（五）合同主要条款：

1、付款方式：验收合格付合同价款的85%，审计结束后付至审计价的95%，余款5%作为质保金，一年后无质量问题一次付清。

2、本项目为交钥匙工程，项目中涉及到的应有配套设施，因施工造成的墙、顶、地面损伤修复，设备搬运等所有费用均由中标单位承担。

3、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交宣城仲裁委员会仲裁。

（六）运输、安装、调试：由中标供应商负责承担。

（七）商检、计量费用：由中标供应商负责承担。

（八）交货地点：宣城职业技术学院学生宿舍1-8栋

（九）交货及提供服务时间要求：2019年7月5日后开工，2019年8月15日前交付使用

（十）验收：按照国家现行标准、规程、规范执行。按规范程序进行资料搜集整理和报验，提交竣工资料、竣工图各2套。

（十一）服务：1、保修期：自接收之日起24个月。在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务。

2、维修响应：供货方在保修期内接到用户电话后，在2小时内响应， 24小时内解决问题，不能修复的必须采取无偿更换措施，以保证用户的正常使用。 保修期外供货方终生提供零配件及维修保养。

3、在“三包”范围内免费提供技术培训和技术支持。

4、专利权要求。保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。

（十二）其他要求：

1、门锁必须符合现有宿舍旧钢质门的状况，安装以现场实际情况为准，由投标方自行核准，如因对现场实际情况不明所造成的一切损失由中标方全权负责。对学校新购置的宿舍钢质门，投标方须与钢质门中标企业对接门锁开孔尺寸及位置。

2、旧锁拆除并运送到校内指定地点存放。钢制门出现损坏需同材质整体全新恢复。

3、遵守校保卫部门和市政的规章制度,制定严格的安全管理措施，确保正常的教学秩序和师生的安全，如出现安全事故等意外,一切责任则由中标单位负责。

4、施工结束后，应对施工现场及周边环境进行清理。